Приложение №1

к договору №-______________ от «»                  2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства

ООО «СИБЭЛС»

1. Характеристика энергообъектов:

1) Перечень объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-10 от яч.6 ТП-214б до яч.4 ТП-246ба | г.Бердск, городок Изумрудный |  |
| 2 | КЛ-10 кВ от ТП-3489 яч. 3 до соединительной муфты в сторону РП-100 яч. 17 | ул. 1-е Мочищенское шоссе |  |
| 3 | КЛ-10 кВ от ПС 110 Оловозаводская яч. 207, ф. 10-841 до с.м. в сторону РП-9-3780 яч.3 | ул.Мира, 62/5 |  |
| 4 | КЛ-10 кВ от ТП – 293 яч.6 до ТП – 328ба яч.4 | г.Бердск, ул.Красная Сибирь, 102 |  |
| 5 | КЛ-10 кВ от яч. 5 ТП-9-3881 - яч. 5 ТП-3488 | ул. Кавалерийская, 9 |  |
| 6 | КЛ-10 кВ от ТП-353 яч.№3 ввод в ТП-3402 яч.6 | ул.Сиб.Гвардейцев, 82 |  |
| 7 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-957 яч.4 | ул.Нарымская, 27 |  |
| 8 | КЛ-10 кВ от ТП-4124 яч. 8 до СМ в сторону ТП-2088 яч. 4 | ул.Первомайская,228 |  |
| 9 | КЛ-10 кВ от ТП-3848 яч.3 до ТП-559 яч.6 | ул.Титова, 253 |  |
| 10 | КЛ-10 кВ от ТП-1277 яч.1 до ТП-9-1290 (4490) яч.6 | ул. Кошурникова, 8 |  |

1.1. Цель выполнения работ

Цель выполнения работ - проведение капитальных ремонтов оборудования для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы электроустановок Заказчика и выполнения требований нормативно-технической документации.

1.2. Общие положения

Работы выполняются в условиях бесперебойной работы объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика. Исполнитель самостоятельно организовывает согласование производства работ со всеми заинтересованными организациями.

1.3. Документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя

1) Копии сертификатов, лицензий, свидетельств и иных документов,

подтверждающих квалификацию Исполнителя по всем видам работ, указанных в данном

техническом задании;

2) Наличие производственной базы;

3) Оригинал справки, подтверждающей наличие у Исполнителя обученного квалифицированного персонала на выполнение данного вида работ с указанием персональных квалификационных данных по специалистам, аттестованным в органах Ростехнадзора, с приложением копий трудовых книжек или трудовых договоров, документов о профильном образовании, удостоверений групп допуска по электробезопасности, протоколов проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках для организации электроэнергетики, оформленных в комиссии Ростехнадзора;

1.4. Нормативно-техническое сопровождение

Работы по проведению капитальных ремонтов электроустановок должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

1) СТО 34.01-23.1-001-2017, РД 34.45-51.300.97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

2) ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

3) ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

4) Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979);

5) ППБ 01-03, «Правилами пожарной безопасности»;

6) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

7) СНИП 3.05.06-85, «Электротехнические устройства», в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно;

8) Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики;

9) Правилами благоустройства территории и порядком проведения земляных работ, действующими на территории муниципального образования, где проводятся работы в рамках исполнения договора.

10) Иными, в том числе предусмотренными Договором.

1.5. Сроки и время выполнения работ

Общий срок оказания Услуг устанавливается с даты заключения договора до 31.07.2026 г., в соответствии с графиком проведения капитальных ремонтов.

Все работы выполняются в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком с понедельника по воскресенье в период с 00.00 до 24.00 часов.

1.6. Состав и качественные характеристики работ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:

1) Дефектная ведомость (Приложение №3 к Договору);

2) Ведомости смонтированного оборудования;

3) Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экз.;

4) Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2 экз.;

5) Акт приемки объекта;

6) При возникновении дополнительных работ, не учтенных Дефектной ведомостью, Подрядчик обязан заблаговременно в письменном виде предупредить об этом Заказчика.

1.7. Перечень основных работ, выполняемых в процессе капитального ремонта:

1) Работы по аварийно-восстановительному ремонту кабельных линий должны включать разрытие мест повреждения (ручное и механизированное), вывоз грунта с мест раскопок, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладку КЛ, подсыпку песком, укладку полнотелого кирпича, обратную засыпку котлованов;

2) При проведении земляных работ должна обеспечиваться сохранность существующих подземных инженерных коммуникаций, объектов благоустройства и зеленых насаждений;

3) Место проведения земляных работ должно быть обеспечено ограждениями, дорожными знаками, указателями, освещением и другими мероприятиями в соответствии с нормами, действующими на соответствующей территории. При проведении земляных работ в местах движения транспорта и пешеходов должна быть обеспечена безопасность их движения;

4) Зафиксировать на фото каждый этап скрытых работ;

5) В местах проведения земляных работ на застроенных территориях извлекаемый грунт, а в зимний период и снег, находящиеся в зоне проведения работ должны быть вывезены. Складирование грунта и снега на период выполнения работ в месте проведения работ запрещены;

6) Контуры вскрытого асфальтобетонного покрытия должны иметь прямоугольную форму;

7) В месте проведения ремонтных работ необходимо обеспечить общий порядок, а также охрану материалов, оборудования, техники от начала до завершения ремонтных работ;

8) В течение суток после окончания земляных работ необходимо вывезти механизмы, остатки материалов и изделий, мусор с места их проведения.

9) Электролабораторные испытания;

1.8. Виды и объемы необходимых работ

Согласно Дефектным ведомостям.

1.9. Требования к качеству выполняемых работ

1.9.1. Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

1.9.2. На этапе подготовки к выполнению работ по ремонту:

1) Наличие необходимого для выполнения работ комплекта нормативной и технологической документации;

2) Наличие необходимого количества обученного и аттестованного в установленном в отрасли порядке персонала;

3) Проведение входного контроля применяемых при ремонте запасных частей и материалов;

4) Наличие необходимой для выполнения работ технологической оснастки, средств малой механизации, инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д.), кроме технологической оснастки предоставляемой заказчиком.

1.9.3. На этапе выполнения работ по ремонту:

1) Выполнение согласованной номенклатуры и объемов работ по ремонту, в том числе уточненных по результатам дефектации;

2) Соблюдение согласованных сроков выполнения работ по ремонту;

3) Выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт объекта и его составных частей;

4) Выполнение необходимых мероприятий и соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, пожарной безопасности;

5) Соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической документации;

6) Применение при выполнении работ сертифицированных и прошедших метрологическую экспертизу средств контроля и измерений, установленных в нормативной и технологической документации;

7) Применение при выполнении работ необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным;

8) Соответствие квалификации ремонтного персонала установленной в технологической документации или другой документации, по которой производится выполнение ремонта и нормативных документах Ростехнадзора;

9) Своевременное обеспечение выполняемых работ материалами и запасными частями в соответствии с согласованными условиями;

10) Соблюдение дисциплины, распорядка, действующего на энергообъекте, чистоты и санитарно-гигиенических норм.

1.10. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования

охраны труда" Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В соответствии с правилами Исполнителю предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с правилами, работы, проводимые Исполнителем на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжениям, регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

| Заказчик: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова | Подрядчик: ________________ |
| --- | --- |